苏州健雄职业技术学院

体育馆羽毛球场地改造项目招标文件

苏州健雄职业技术学院就体育馆羽毛球场地改造项目进行询价采购，欢迎具有能力提供所要采购正品货物、服务并且具备足够技术保障能力的供应商参加响应。

一、项目基本情况

1、项目编号： //

2、项目名称：体育馆羽毛球场地改造项目

3、采购方式：询价采购

4、预算金额：本项目总预算壹拾捌万元整（￥： 180000.00元）

- 项目内容及要求

- 内容

体育馆羽毛球场地改造项目：（1）原实木地板局部修复；（2）PVC运动地板材料（含安装）；（3）场地内划线（按照甲方需求）；（4）球网、立柱及附件添置；（5）施工过程中所有保洁及垃圾清理。

- 要求

PVC运动地板：

1）PVC运动地板基本参数必须满足：总厚度8.0mm±0.1mm；宽度1.8米，单卷长度≥15米；冲击吸收:≥25%；拉伸强度：≥7.0MPa；抗滑值：80-110；氯乙烯含量：≤1mg/kg；1,1-二氯乙烷含量：≤5mg/kg；耐化学性：无溶解、膨胀、波纹、褶皱、裂纹、剥落、起泡；氙灯老化时长不低于5000h后，尺寸变化率：纵向：≤0.1%，横向：≤0.2%；

2）PVC运动地板，要求原材料为100%原生料生产加工而成，无毒、无味、绿色环保；

3）双色双倍率无钙发泡缓冲层，密实稳定加强层，高强度玻纤网格布稳定层，背板为密闭式防移动背板，水晶砂纹路；

4）供应商所提供的原材料厂家（制造商）的产品，要求厂家（制造商）的产品具有附带CNAS标识的有害物质短链氯化石蜡、中链氯化石蜡、长链氯化石蜡等未检出的报告；

5）为保证产品的耐盐腐蚀性（如雨水，汗水等），供应商所提供的原材料厂家（制造商）的产品，要求厂家（制造商）的产品具有附带CMA标识的中性盐雾试验不低于6500h后，拉伸强度依据GB/T1040.2-2006标准≥7.0MPa；断裂伸长率≥60%的报告；

6）为保证产品的耐用性，供应商所提供的原材料厂家（制造商）的产品，要求厂家（制造商）的产品具有附带CMA和CNAS标识的臭氧老化不低于6500h后，邵氏硬度依据GB/T531.1-2008检测标准70-90 Shore A；

7）供应商所提供的原材料厂家（制造商）的产品，要求厂家（制造商）的产品具有国家认可检测机构出具的附带CMA标识的自然光暴露老化不低于24个月后且垂直变形符合GB/T14833-2020标准≤3.0mm的检测报告原件的扫描件；

8）供应商所提供的原材料厂家（制造商）的产品，要求厂家（制造商）的产品的原料也要具有国家认可的检测机构出具附带CMA标识的不低于连续三年的急性毒性测试报告且未见毒性反应的检测报告原件的扫描件；

9）供应商所提供的原材料厂家（制造商）的产品，要求厂家（制造商）获得中国教育装备行业体育类推荐产品；

10）供应商所提供的原材料厂家（制造商）的产品，要求厂家（制造商）的产品获得中国低碳产品；

11）供应商所提供的原材料厂家（制造商）的产品，要求厂家（制造商）的产品具有新国标GB-36346-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告；

12）投标人提供的报告、认证等证明材料必须现场可查验。

球网、立柱及附件：

13）羽毛球场地配备全铸铁移动式羽毛球立柱，高度155CM，立柱壁厚4MM；

14）羽毛球立柱配重应不低于100Kg，以保证球网上沿水平绷紧；

15）综合场地配备排、羽两用柱，以满足气排球及羽毛球共用；

16）立柱及底座的棱角、凸起处必须有较好的碰撞防护或为圆角处理；

17）立柱底座滚轮应做好充分防护，不得对PVC运动地板造成损坏；

18）若在施工过程中造成其他任何破坏，中标方须进行复原。

报价单见附件

三、投标人应当具备下列条件

资质条件：具有开展相关业务的经历，可以提供相关证明材料。

财务要求：财务状况良好、能保证本项目的顺利实施。

信誉要求：良好。

项目负责人：具有丰富的运动场馆建设经验。

四、现场勘测

现场勘测时间：2022年11月14-16日9:00-17:00。

招标人不组织，投标人若需进场勘察须提前向招标人申请报备，审核通过后可进校勘查现场，并在投标时充分考虑施工中所遇的各类影响因素，相关措施及防护费用应在确定投标时予以考虑，实际施工过程中招标人不再予以补偿。

五、工程期限

场地改造工作须在中标公示结束后10天内完成。

六、违约处理

中标方应按照招标方约定的时间期限开展工作，若因中标方自身原因且未与招标方充分沟通而造成项目施工不及时从而影响招标方工作顺利开展或造成重大损失时，招标方有权终止合同并要求中标方进行赔偿。

七、联系方式

采购单位名称：苏州健雄职业技术学院

采购单位地址：江苏省苏州太仓科教新城健雄路1号

联系人：张老师

联系电话：0512-53940836

八、投标文件组成

- 承诺函

- 投标书

- 授权委托书

- 企业《营业执照》复印件（盖章）

- 报价单（盖章）

- 投标文件正本一份，副本三份。

九、支付方式

工程竣工验收完成后支付合同价的75%，审计结束后付至审定价的95%，余款质保期满后付清，质保期两年，免费保修五年。

十、其他

1、本项目总预算为180000元，采用询价采购的方式，报价最低的单位中标，若出现报价相同情况，则抽签决定；

2、本项目报价包括且不限于：工、料、设备、管理、机械进退场、税金、交通费、办公设备、用品费、食宿费、设备使用维护费、水电费、税金、利润、风险费、保险费及完成施工项目所需的一切费用。

3、施工中的一切安全问题由施工方负责；

4、为保证工作顺利开展，投标人可以现场查看；

5、入校要求：主动配合学校防疫工作，入校时佩戴口罩、测体温、出示健康码、行程卡及48小时内核酸检测阴性报告。所有进校人员严格遵守学院门卫管理要求，对不配合管理人员，学院门卫和保安有权拒绝其入校。
（一）、承诺函

致：(招标人名称)：

本公司愿意参加贵方组织实施的                       项目的采购活动。本公司承诺：

1、本公司依法缴纳税收和社会保障资金；

2、本公司参加采购活动前二年内，在经营活动中无重大违法记录，无不良行为记录，无其他法律、行政法规规定的禁止参与招投标活动的行为；

3、本公司提交的投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的，并承诺在中标后提供投标文件中所有资质的原件备查，如贵校发现我方有虚假资料，可做废标处理。

4、本公司承诺中标后所供产品与投标文件中的品牌、型号规格一致，否则我们愿意承担一切经济与法律上的责任。

5、本公司承诺在使用我公司提供的本项目软硬件设备或其任何一部分时，不会引起因第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权，而遭受起诉。一旦出现侵权，一律由我公司承担全部责任。

若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年  月 日

（二）、投标书

：（招标人名称）

我公司于  年   月  日收到贵单位                     招标文件，经过仔细分析和研究，对招标文件条款全部确认。我们兹以：

人民币：                ，大  写：               元整的投标价格、技术规范和要求以及其它构成合同文件组成部分的条件和要求承揽上述项目的材料及设备的运输、保险、交付、施工、验收、技术服务和质量保修责任。

我公司有资格和能力承担该项目的供货、施工、技术服务等工作，如我公司中标，愿意接受该招标文件中的各项内容。

同意该招标文件作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

如果我们的投标书被接纳，我们保证在签订合同后，积极配合招标方的工作安排，按招标方计划要求，保证按时完成项目施工。

我们不会把本投标价格告知其它任何第三方。

法人及法人代表对合同条件和实施合同承担责任，并在授权书中以及在投标书和确认函（如果中标）中作相应的声明。

法人代表签字：       （公司盖章）

被授权人签字：

年    月    日

（三）、授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系________________________（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托__________________________（单位名称）________________（姓名）为我授权委托人，以本公司的名义参加___________

____________________（招标人名称）的____________________________项目的投标。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人：                      性别：_____________年龄：__________

单位（盖章）：_____________________部门：_____________职务：__________

投标单位（盖法人章）：____________________________________

法人代表人（签字或盖章）：________________________________

日期：    年     月    日

（四）、报价单

| 序号 | 名称 | 品牌/规格（型号） | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC运动地板 |  | M2 |  | 1038 |  | 含安装 |
| 2 | 场内划线 |  | 项 |  | 1 |  | 白色、牢固不脱落 |
| 3 | 羽毛球网 |  | 副 |  | 6 |  | 满足国标，含安装 |
| 4 | 气排球网 |  | 副 |  | 2 |  | 满足国标，含安装 |
| 5 | 移动式羽毛球立柱 |  | 套 |  | 6 |  | 防护到位，配重合理，含安装 |
| 6 | 移动式排、羽两用立柱 |  | 套 |  | 2 |  | 防护到位，配重合理，含安装 |
| 7 | 保洁 |  | 项 |  | 1 |  | 铺设前后各一次 |
| 8 | 垃圾清运 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 其他费用 |  | 项 |  | 1 |  | 管理费、税金等 |
| 10 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：

      - 投标方报价时品牌要写清楚；

      - 报价单必须加盖单位公章才有效；

      - 项目为包干价。